| 振動規制法による特定建設作業 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 振動規制法施行令別表第２ |  |  |
| № | 特定建設作業区分 | 備 考 |
| １ | くい打機等を使用する作業 | くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。） |
|  |  | くい抜機（油圧式くい抜機を除く。） |
|  |  | くい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。） |
| ２ | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業※1 |  |
| ３ | 舗装版破砕機を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が５０ｍをこえない作業に限る。 |
| ４ | ブレーカー（手持式のものを除く。）を使用する作業 | 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、１日における当該作業に係る２地点間の最大距離が５０ｍをこえない作業に限る。 |

※1.令別表第２第３号の舗装版破砕機とは、ハンマーを落下させることによって生ずる衝撃力を用いて舗装版を破壊する機械をいうものであること。

特定工場等の規制基準

昭和６１年１１月福岡県告示第１７１７号

|  | 昼 間 ８時～１９時 | 夜 間 １９時～８時 |
| --- | --- | --- |
| 第１種区域 | ６０デシベル以下 | ５５デシベル以下 |
| 第２種区域 | ６５デシベル以下 | ６０デシベル以下 |

※第１種区域～第２種区域については、図面により示し、この図面は福岡県環境保全課及び関係市町村役場に備えおいて縦覧に供する。

特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準

振動規制法施行規則別表第１

| 基準の区分 |  | 基準値 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特定建設作業の場所の敷地境界線における振動の大きさ |  | ７５デシベル |  |
| 作業ができない時間 | 第１号区域 | １９時～７時 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び道路交通法に基づき夜間行うこととなっている場合を除く。 |
|  | 第２号区域 | ２２時～６時 |  |
| １日の作業時間 | 第１号区域 | １０時間 | 災害等による緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 |
|  | 第２号区域 | １４時間 |  |
| 作業時間 |  | 連続６日 | 災害等による緊急を要する場合及び危険防止のため行う場合を除く。 |
| 日曜日における作業 |  | 禁止 | 災害、危険防止、鉄道等の運行並びに道路法及び道路交通法に基づき休日行うこととなっている場合を除く。 |

昭和６１年１１月福岡県告示第１７１８号

※第１号区域：①「特定工場等の規制基準」により第１種区域に区分された地域

②「特定工場等の規制基準」により第２種区域に区分された地域のうち、一部の地域（図面で黄色の部分）

③「特定工場等の規制基準」により第２種区域に区分された地域のうち、学校、保育所、病院（患者の収容施設を有する診療所を含む。）、図書館及び特別養護老人ホーム敷地の周辺おおむね８０ｍの地域

第２号区域：指定地域のうち、第１号区域以外の地域